Частное предприятие

«ВВВ – Спецтехника»

Украина г. Херсон, ул. Рабочая, 82а   73000

тел. 80675526477, 80958920415

тел/факс 80552 428079

www.zemsnaryad.in.ua

Землесосный снаряд — это плавучая машина, оборудованная механизмами, агрегатами и устройствами для подводной разработки грунта, добычи, транспортировки его на необходимое расстояние с последующей укладкой. С помощью земснаряда Вы можете осуществлять деятельность в самых различных областях: очистить водоемы, начиная от паркового пруда или отстойника комбината, до углубления реки, озера. Добывать не только песок и гравий из карьера, сапропель из озера, но и использовать земснаряд при добыче драгоценных металлов - золота, алмазов, осуществлять намыв плотин, дамб и пляжей. Добывать строительные материалы и полезные ископаемые, разрабатывать подводные траншеи под закладку трубопроводов (дюкеров) и кабелей, а также их замыв, намывать дороги и площади под промышленное и гражданское строительство.

Малогабаритный земснаряд - земснаряд малого размера. Конструкция самого маленького земснаряда позволяет проводить работы в каналах и прудах шириной 2...3м, глубиной не более 0,7 м . Масса земснарядов от 1,2...1,5 тонн . Мобильный земснаряд - перевозка земснаряда целиком (для малых мощностей) или в блоках (для больших мощностей) производится на обычном грузовом автотранспорте.

Земснаряд представляет собой мощный насос и другие силовые агрегаты смонтированные на плавучих понтонах. Разнообразие видов производимых работ и областей применения порождает разнообразие моделей земснарядов, в зависимости от:

- конкретных условий в которых земснаряд эксплуатируется,

- состава грунтов,

- глубины разработки,

- дальности транспортировки и высоты подъема грунта,

- наличия дорог к месту доставки земснаряда и наличия электроэнергии,

- автономности по горюче-смазочным материалам,

- наличия судов обслуживания,

- климатических условий

- и еще многих других условий.

Производительность земснарядов различная - от 6 м3/час до 450 м3/ч по грунту, глубины разработки от 0,5 до 5...15м от поверхности воды. Бортовое оборудование современное - от силовых агрегатов до контрольно- измерительных приборов. Экипаж - не более двух человек, а управление всеми агрегатами земснаряда производится из теплой и удобной рубки с помощью "джойстиков" или кнопок.

НСС – 60/23-Э

Производительность (намыв грунта):  50 м³ - 150 м³ за смену.                                                                                       Размеры земснаряда : длина 3 м, ширина 1,7 м, высота 1,5  м.

Вес земснаряда : 1,5 т. Земснаряд оборудован стрелой. Длина стрелы -  3 м.

Пульпопровод: 50 м (в том числе: 25 м-  плавучий, 25 м - береговой).

Электродвигатель марки АИР180М8 ( мощность 15 кВт,  1500 об/мин)

Насос: ПК 60/23. Технические характеристики насоса: выход грунта 10-30% в час, напор водяного столба - 23м, мах мощность -15 кВт, частота вращения - 1500 об/мин.

Земснаряд данной модификации поднимает грунт с глубины водоема 0,5-3 м, проталкивание по пульпопроводу до 50 м.

Диаметр трубопровода: 80 мм.

Энергообеспечение:  береговое.

Движение земснаряда осуществляется при помощи 4–х лебёдок  (мощность одной лебедки -  0,37 кВт). Предприятие гарантирует работу оборудования на протяжении 1 года. Максимальный срок изготовления -  2 месяца. Полный пакет документов.

- Цена земснаряда 150 000 грн

НСС – 60/23-Д

Производительность (намыв грунта):  50 м³ - 150 м³ за смену.                                                                                       Размеры: длина 3 м, ширина 1,7 м, высота 1,5  м.

Вес земснаряда: 1,5 т. Земснаряд оборудован стрелой. Длина стрелы -  3 м.

Пульпопровод: 50 м (в том числе: 25м - плавучий, 25 м - береговой).

Двигатель: Д-125 (мощность 40 кВт, 1500 об/мин, расход топлива - 8 л/час)

Насос: ПК 60/23. Технические характеристики насоса: выход грунта - 10-30% в час, напор водяного столба - 23м, мах мощность 15 кВт, частота вращения 1500 об/мин.

Земснаряд данной модификации поднимает грунт с глубины водоема 0,5-3 м, проталкивание по пульпопроводу до 50 м.

Диаметр трубопровода: 80 мм. Энергообеспечение: автономное.

Движение земснаряда осуществляется при помощи  лебёдок  -  4 шт., мощностью по 0,37 кВт. Предприятие гарантирует работу оборудования на протяжении 1 года.

Максимальный срок изготовления -  1 месяц. Полный пакет документов.

- Цена земснаряда 190 000 грн

НСС – 400/20

Производительность (намыв грунта):  400м³-800м³ за смену.                                                                                       Размеры: длина 9 м., ширина 3,0 м, высота 3,0  м.

Вес: 11,8 тонн. Земснаряд оборудован стрелой. Длина стрелы -  8 м.

Пульпопровод: 70м (в том числе – 30 м плавучий, 40 м – береговой).

Двигатель: Д-260-4.01 (210 л/с, расход топлива - 14 л/час, частота вращения - 1800 об/мин). Насос: ГРАУ 400/20. Технические характеристики насоса: выход грунта 10-30% в час, напор водяного столба - 20м, мах мощность - 75 кВт, частота вращения - 950 об/мин. Земснаряд данной модификации поднимает грунт с глубины водоема 1-7 м., проталкивание по пульпопроводу до 350м.

Диаметр трубопровода: 160 мм. Энергообеспечение: автономное .

Движение при помощи лебёдок  -  4 двигателя по 1,5 кВт.

Предприятие гарантирует работу оборудования на протяжении 1 года.

Максимальный срок изготовления -  1,5 месяцев. Полный пакет документов.

- Цена земснаряда 550 000 грн

НСС – 400/20 – Ф

Производительность (намыв грунта):  400м³-800м³ за смену.                                                                                       Размеры: длина 9 м., ширина 3,5 м, высота 3,0  м.

Вес: 12,8 тонн. Земснаряд оборудован стрелой. Длина стрелы -  7 м. гидравлическим приводом фрезерного рыхлителя открытого типа который предназначен для разработки грунтов от 1 до 2 категорий (мощность которого 16 кВт при частоте вращения от 2 до 40 об/мин). Пульпопровод: 70м (в том числе – 30 м плавучий, 40 м – береговой).

Двигатель: Д-260-4.01 (210 л/с, расход топлива - 14 л/час, частота вращения - 1800 об/мин). Насос: ГРАУ 400/20. Технические характеристики насоса: выход грунта 10-30% в час, напор водяного столба - 20м, мах мощность - 75 кВт, частота вращения - 950 об/мин. Земснаряд данной модификации поднимает грунт с глубины водоема 1-5,5 м., проталкивание по пульпопроводу до 200м. Диаметр трубопровода: 160 мм. Энергообеспечение: автономное . Движение при помощи лебёдок  -  4 двигателя по 1,5 кВт. Предприятие гарантирует работу оборудования на протяжении 1 года.

Максимальный срок изготовления -  2  месяца. Полный пакет документов.

- Цена земснаряда 650 000 грн

НСС -  400/20-К

Производительность (намыв грунта):  400м³-800м³ за смену.                                                                                       Размеры: длина 10 м, ширина 3,5 м, высота 3,0  м.

Вес: 12,1 тонн. Земснаряд оборудован стрелой. Длина стрелы – 14 м.

Пульпопровод: 70м (в том числе 30м - плавучий, 40 м – береговой).

Двигатель: Д-260-4.01. Технические характеристики: 210 л/с, расход топлива - 14 л/час, частота вращения - 1800 об/мин. Гидравлическая станция мощностью 90 кВт Гидромотор мощностью  80 кВт, 2500 н/м. Насос: ГРТ 400/40. Технические характеристики выход грунта - 10-30% в час, напор водяного столба - 40м., мах мощность 75 кВт, частота вращения 950 об/мин.

Земснаряд данной модификации поднимает грунт с глубины водоема 1-14 м., проталкивание по пульпопроводу до 200м. Диаметр трубопровода: 160 мм. Энергообеспечение: автономное . Движение при помощи лебёдок  -  4 двигателя по 1,5 кВт. Предприятие гарантирует работу оборудования на протяжении 1 года.

Максимальный срок изготовления -  2 месяца. Полный пакет документов.

- Цена земснаряда 700 000 грн

НСС -  800/40

Производительность (намыв грунта):  800м³-1400м³ за смену.                                                                                       Размеры: длина 10 м., ширина 3,0 м, высота 3,0  м.

Вес: 15 тонн. Земснаряд оборудован стрелой. Длина стрелы- 8 м.

Пульпопровод: 70м (в том числе : 30 м -  плавучий, 40 м – береговой).

Двигатель: Д-260-4.01. Технические характеристики двигателя: 210 л/с, расход топлива - 14 л/час, частота вращения -1800 об/мин.

Насос: ГРАУ 800/40. Технические характеристики: выход грунта 10-30%  в час, напор водяного столба - 40м, мах мощность - 200 кВт, частота вращения - 750 об/мин..

Земснаряд данной модификации поднимает грунт с глубины водоема 1 - 7 м., проталкивание по пульпопроводу до 700м.

Диаметр трубопровода: 200 мм. Энергообеспечение: автономное

Движение при помощи лебёдок  -  4 двигателя по 1,5 кВт.

Предприятие гарантирует работу оборудования на протяжении 1 года.

Максимальный срок изготовления -  2 месяца. Полный пакет документов.

- Цена земснаряда 800 000 грн

НСС -  800/40 - К-Ф

Производительность (намыв грунта):  800м³-1400м³ за смену.                                                                                       Размеры: длина 11 м., ширина 4,0  м, высота 3,0  м.

Вес: 16 тонн. Земснаряд оборудован стрелой. Длина стрелы -  15 м. с гидравлическим приводом фрезерного рыхлителя открытого типа который предназначен для разработки грунтов от 1 до 2 категорий (мощность которого 16 кВт при частоте вращения от 2 до 40 об/мин). Пульпопровод: 70м (в том числе : 30 м -  плавучий, 40 м – береговой).

Двигатель: Д-260-4.01. Технические характеристики двигателя: 210 л/с, расход топлива - 14 л/час, частота вращения -1800 об/мин.

Гидравлическая станция мощностью 163 кВт Гидромоторы 2-а мощностью по 80 кВт, 2500 н/м. Насос: ГРАУ 800/40. Технические характеристики: выход грунта 10-30%  в час, напор водяного столба - 40м, мах мощность - 200 кВт, частота вращения - 750 об/мин.. Земснаряд данной модификации поднимает грунт с глубины водоема 1-13 м., проталкивание по пульпопроводу до 500м. Диаметр трубопровода: 200 мм. Энергообеспечение: автономное. Движение при помощи лебёдок  -  4 двигателя по 1,5 кВт. Предприятие гарантирует работу оборудования на протяжении 1 года.

Максимальный срок изготовления -  2 месяца. Полный пакет документов.

- Цена земснаряда 1 250 000 грн

НСС -  800/40 - Ф

Производительность (намыв грунта):  800м³-1400м³ за смену.                                                                                       Размеры: длина 10 м., ширина 3,5 м, высота 3,0  м.

Вес: 15 тонн. Земснаряд оборудован стрелой. Длина стрелы -  8 м. с гидравлическим приводом фрезерного рыхлителя открытого типа который предназначен для разработки грунтов от 1 до 2 категорий (мощность которого 16 кВт при частоте вращения от 2 до 40 об/мин). Пульпопровод: 70м (в том числе : 30 м -  плавучий, 40 м – береговой).

Двигатель: Д-260-4.01. Технические характеристики двигателя: 210 л/с, расход топлива - 14 л/час, частота вращения -1800 об/мин.

Насос: ГРАУ 800/40. Технические характеристики: выход грунта 10-30%  в час, напор водяного столба - 40м, мах мощность - 200 кВт, частота вращения - 750 об/мин..

Земснаряд данной модификации поднимает грунт с глубины водоема 1-7 м., проталкивание по пульпопроводу до 700м. Диаметр трубопровода: 200 мм. Энергообеспечение: автономное. Движение при помощи лебёдок  -  4 двигателя по 1,5 кВт. Предприятие гарантирует работу оборудования на протяжении 1 года.

Максимальный срок изготовления -  2 месяца. Полный пакет документов.

- Цена земснаряда 1 050 000 грн

НСС –1600/25 (однопонтонный)

Производительность (намыв  грунта):  1000м³-2000м³  за смену.                                                                                    Размеры: длина 10 м., ширина 3,5  м, высота 3,0  м.

Вес:  17 тонн. Земснаряд оборудован стрелой. Длина стрелы-  8 м.

Пульпопровод: 70м (в том числе : 30 м -  плавучий, 40 м – береговой).

Двигатель: ЯМЗ-238 Д1. Технические характеристики: мощность - 245кВт, 340л/с, частота вращения - 1600 об/мин, расход топлива - 26 л/час.

Насос: ГРАУ 1600/25. Технические характеристики:  выход грунта 10-30%  в час, напор водяного столба - 25м, мах мощность - 315 кВт, частота вращения - 750 об/мин..

Земснаряд данной модификации поднимает грунт с глубины водоема 1-7 м., проталкивание по пульпопроводу до 1000м. Диаметр трубопровода: 319мм. Энергообеспечение:  автономное. Движение при помощи лебёдок  -  4 двигателя по 2,2 кВт . Предприятие гарантирует работу оборудования на протяжении 1 года.

Максимальный срок изготовления -  2 месяца. Полный пакет документов.

- Цена земснаряда 1 150 000 грн

НСС –1600/25-3 (трехпонтонный)

Производительность (намыв  грунта):  1000м³-2000м³  за смену.                                                                                    Размеры: длина 10 м., ширина 5 м, высота 3 м.

Вес:  20 тонн. Земснаряд оборудован стрелой. Длина стрелы-  8 м.

Пульпопровод: 70м (в том числе : 30 м -  плавучий, 40 м – береговой).

Двигатель: ЯМЗ-238 Д1. Технические характеристики: мощность - 245кВт, 340л/с, частота вращения - 1600 об/мин, расход топлива - 26 л/час.

Насос: ГРАУ 1600/25. Технические характеристики:  выход грунта 10-30%  в час, напор водяного столба - 25м, мах мощность - 315 кВт, частота вращения - 750 об/мин..

Земснаряд данной модификации поднимает грунт с глубины водоема 1-7 м., проталкивание по пульпопроводу до 1000м. Диаметр трубопровода: 319мм. Энергообеспечение:  автономное . Движение при помощи лебёдок  -  4 двигателя по 2,2 кВт . Предприятие гарантирует работу оборудования на протяжении 1 года.

Максимальный срок изготовления -  2 месяца. Полный пакет документов.

- Цена земснаряда 1 250 000 грн

НСС –1600/25-3-Ф

Производительность (намыв  грунта):  1000м³-2000м³  за смену.                                                                                    Размеры: длина 10 м., ширина 5 м, высота 3 м.

Вес:  21 тонн. Земснаряд оборудован стрелой. Длина стрелы -  10 м. с гидравлическим приводом фрезерного рыхлителя отвального типа который предназначен для разработки грунтов от 1 до 4 категорий (мощность которого 16 кВт при частоте вращения от 2 до 40 об/мин). Пульпопровод: 70м (в том числе : 30 м -  плавучий, 40 м – береговой).

Двигатель: ЯМЗ-238 Д1. Технические характеристики: мощность - 245кВт, 340л/с, частота вращения - 1600 об/мин, расход топлива - 26 л/час.

Насос: ГРАУ 1600/25. Технические характеристики:  выход грунта 10-30%  в час, напор водяного столба - 25м, мах мощность - 315 кВт, частота вращения - 750 об/мин..

Земснаряд данной модификации поднимает грунт с глубины водоема 1-8,5 м., проталкивание по пульпопроводу до 1000м. Диаметр трубопровода: 319мм. Энергообеспечение:  автономное. Движение при помощи лебёдок  -  4 двигателя по 2,2 кВт . Предприятие гарантирует работу оборудования на протяжении 1 года.

Максимальный срок изготовления -  2 месяца. Полный пакет документов.

- Цена земснаряда 1 400 000 грн

НСС –1600/25-3-Ф-К

Производительность (намыв  грунта):  1000м³-2000м³  за смену.                                                                                    Размеры: длина 14 м., ширина 6 м, высота 3 м.  Вес:  23 тонн.

Земснаряд оборудован стрелой. Длина стрелы -  15 м. с гидравлическим приводом фрезерного рыхлителя отвального типа который предназначен для разработки грунтов от 1 до 4 категорий (мощность которого 16 кВт при частоте вращения от 2 до 40 об/мин).

Пульпопровод: 70м (в том числе : 30 м -  плавучий, 40 м – береговой).

Двигатель: Д-260-4.01.(два двигателя). Технические характеристики двигателей: по 210 л/с, расход топлива – по 14 л/час, частота вращения –по 1800 об/мин. Гидравлические станции мощностью по 160 кВт Гидромоторы мощностью по 80 кВт, 2500 н/м. Насос: ГРАУ 1600/25. Технические характеристики:  выход грунта 10-30%  в час, напор водяного столба - 25м, мах мощность - 315 кВт, частота вращения - 750 об/мин..

Земснаряд данной модификации поднимает грунт с глубины водоема 1-14 м., проталкивание по пульпопроводу до 800м. Диаметр трубопровода: 319 мм. Энергообеспечение:  автономное. Движение при помощи лебёдок  -  4 двигателя по 2,2 кВт . Предприятие гарантирует работу оборудования на протяжении 1 года.

Максимальный срок изготовления -  2 месяца. Полный пакет документов.

- Цена земснаряда 1 600 000 грн

- НСС 2000/63-Ф

- Производительность (намыв  грунта):  1500м³-3500м³  за смену.                                                                                    Размеры: длина 16 м., ширина 8 м, высота  4,2 м.  Вес:  55 тонн.

Земснаряд оборудован стрелой. Длина стрелы -  10 м. с гидравлическим фрезерным рыхлителем отвального типа который предназначен для разработки грунтов от 1 до 4 категорий (мощность которого 28 кВт при частоте вращения от 2 до 40 об/мин).

- Пульпопровод: 70м (в том числе : 30 м -  плавучий, 40 м – береговой), диаметр 400 мм

- Энергообеспечение: автономное

Двигатель (три двигателя, параллельного расположения): Д-260-4.01. Технические характеристики двигателей: по 210 л/с, расход топлива – по 14 л/час, частота вращения -1800 об/мин. Гидравлическая станция (три штуки): мощность каждой по 160 кВт

Гидромотор (четыре мотора) мощность каждого по 100 кВт

- Насос: ГРАУ 2000\63. Технические характеристики:  выход грунта 10-30%  в час, напор водяного столба -  63 м, мах мощность - 800 кВт при высоте водяного столба в 63 м, частота вращения - 650 об/мин. Земснаряд данной модификации поднимает грунт с глубины водоема 2-8 м., проталкивание по пульпопроводу до 2000 м.

- Диаметр трубопровода: 400 мм.

- Движение : свайно-тросовое перемещение при помощи лебедок – 6 шт .

Предприятие гарантирует работу оборудования на протяжении 1 года.

Максимальный срок изготовления - до 4 месяцев. Полный пакет документов.

- Цена земснаряда 3 250 000 грн

- НСС 2000/63-Ф-К

- Производительность (намыв  грунта):  1500м³-3500м³  за смену.                                                                                    Размеры: длина 16 м., ширина 8 м, высота  4,2 м.  Вес:  56 тонн.

Земснаряд оборудован стрелой. Длина стрелы -  15 м. с гидравлическим приводом фрезерного рыхлителя отвального типа который предназначен для разработки грунтов от 1 до 4 категорий (мощность которого 28 кВт при частоте вращения от 2 до 40 об/мин). Пульпопровод: 70м (в том числе : 30 м -  плавучий, 40 м – береговой), диаметр 400 мм  Энергообеспечение: автономное

Двигатель (три двигателя, параллельного расположения): Д-260-4.01. Технические характеристики двигателей: по 210 л/с, расход топлива – по 14 л/час, частота вращения -1800 об/мин. Гидравлическая станция (три штуки): мощность каждой по 160 кВт

Гидромотор (четыре мотора) мощность каждого по 100 кВт

- Насос: ГРАУ 2000\63. Технические характеристики:  выход грунта 10-30%  в час, напор водяного столба -  63 м, мах мощность - 800 кВт при высоте водяного столба в 63 м, частота вращения - 650 об/мин. Земснаряд данной модификации поднимает грунт с глубины водоема 3-13,5 м., проталкивание по пульпопроводу до 1600 м.

- Диаметр трубопровода: 400 мм.  Движение : свайно-тросовое перемещение при помощи лебедок – 6 шт.Предприятие гарантирует работу оборудования на протяжении 1 года.

Максимальный срок изготовления -  до 4 месяцев. Полный пакет документов.

- Цена земснаряда 3 550 000 грн

Дальность транспортировки грунта по пульпопроводу приведены в соответствии  с заводскими характеристиками насосов. При условии горизонтальной транспортировки и минимальных изгибов трубы дальность подачи грунта по трубопроводу может быть увеличена до 20 % без потери производительности.

КАТЕГОРИИ ГРУНТОВ:

- грунт I категории 		 	90 % УПЛАТНЕННЫЙ ПЕСОК, 10 % СУГЛИНОК ЛЕГКИЙ

- грунт II 	категории		60% ПЕСОК, 40% СУГЛИНОК СРЕДНИЙ

- грунт III – IV категории 		70% СУГЛИНОК ТЯЖЕЛЫЙ, ГЛИНА ЛЕГКАЯ, 30% ПЕСОК

- грунт  V – VI категории 		90% ГЛИНА ТЯЖЕЛАЯ, ГЛИНА СРЕДНЯЯ, 10% ПЕСОК

ТАКЖЕ ПРЕДЛАГАЕМ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА ЗЕМСНАРЯДЫ:

- Фрезерные рыхлители (отвальные, зубчатые, митрообразные, криволинейные, плужные, открытые, поворотные)  могут быть изготовлены на данные марки земснарядов для разработки различных категорий грунтов, по требованию Заказчика.

- Полный набор инструмента: 5 250 грн

- Принудительное охлаждение машинного отделения (для дизельных земснарядов): от 2 800 грн до 5 700 грн

- Регистрационные документы на имя заказчика: 25 000 – 55 000 грн.

- Кондиционер в рубке управления: 5 500 грн

- Кран-манипулятор электрический или механический (передвижение по всему машинному отделению)  грузоподъемностью от 2 до 5 тонн. Цена  от 25 600  грн.  до 97 700 грн.

- Видеокамера для обзора машинного отделения:  7 350 грн

- Гидрорыхлитель. Мощность от 20 до 50 атмосфер: цена от 50 000  до 280 000 грн.

- Пульпопровод   диаметром от 150 мм до 400 мм: от 35 000 до 230 000 грн. за 100м.

- Вставка на стрелу длиной 3 м : от  3 000 грн.

- Земснаряд марки НСС 1600/25-3 и НСС 2000/63 также могут быть оборудованы жилым помещением (спальня 3 места, душ, кухня, био-туалет). Цена: 350 000 грн.

- Земснаряды НСС 1600/25 также могут быть оборудованы свайным ходом (максимальная  глубина 8 м). Цена: от 105 000 грн.

- Дополнительные баки для ДТ (от 1 000 до 9 000 л). Цена: от 5 000 до 20 000 грн.

- Изготовление электрических земснарядов различной мощности.

- Плавучая дизель-электростанция на электрические земснаряды. Цена: от 160 000 грн.

- Бустерные станции производительностью от 400 до 2000 м/куб: цена от 350 000 грн

- Помощь в получении лицензии на проведение гидротехнических работ: цена от 5 000 у.е.,  срок получения - 1,5 месяца.

- Продажа насосов ГРАУ, ГРАТ, ГРК, а также  комплектующих к ним.

Виды фрезерных рыхлителей:

- отвальные 			предназначены для разработки 1 – 4 категории грунтов

- зубчатые  			предназначены для разработки 1 – 6 категории грунтов

- митрообразные  			предназначены для разработки 1 – 6 категории грунтов

- криволинейные  			предназначены для разработки 1 – 2 категории грунтов

- плужные  			предназначены для разработки 1 – 4 категории грунтов

- открытые  			предназначены для разработки 1 – 2 категории грунтов

- поворотные  			предназначены для разработки 1 – 2 категории грунтов

Данные Землесосные снаряды изготавливаются на основании проектов НСС 60-2000/23,3-67.00.00.00.00, “Общих технических условий на изделия машиностроения” (ОСТ 36-085086), “Правил классификации и постройки судов внутреннего плавания “Речного регистра Украины”, “Правил устройства электроустановок”, “Санитарных правил для судов внутреннего плавания”, “Единых правил безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом” ПБ03-498-02. Тип земснаряда - несамоходный, дизельный, электрический, транспортабельный по железной дороге и автотранспортом. Тип корпуса однопонтонный, или разборной блочный количество понтонов, шт. до 5.

Управление всеми механизмами данных земснарядов производится из рубки багермейстера  посредством размещенного там пульта управления, оснащенного соответствующими приборами. С пульта управления выполняются все штатные включения, обусловленные технологическим процессом проведения добычных работ. Пульт позволяет произвести аварийную остановку практически всех механизмов земснаряда.

Грунтозаборное устройство на земснарядах обозначенных -Ф- (фреза) представляет собой конструкцию, предназначенную для разработки грунтов 1-6 категории с помощью гидравлического фрезерного рыхлителя мощностью от 16 до 100 кВт и частотой вращения от 2 до 40 об/мин при 1200-3500 н/м, основой которой является водоизмещающая рама. Основной отличительной особенностью рамы является наличие понтонов в металлоконструкции, что позволяет вести разработку грунта на глубинах до 15 м, благодаря снижению нагрузок на корпус и подвеску земснаряда. Представляет собой пространственную конструкцию и собирается из секций, на которых монтируются: гидромотор для привода фрезы, трубопровод подачи/всаса воды к гидро-наконечнику/основному насосу, пульпопровод, ограждения, два понтона, представляющие собой трубы с пробками для ревизии, основная и дополнительная подвески, стойки для крепления пульпопровода. Соединение отдельных секций между собой фланцевое, болтовое. Обозначение -К-   означает капсульный земснаряд, данная модификация земснаряда позволяет производить подводные работы на глубине 10-18 м обычным горизонтальным насосом без дополнительных эжекторных установок. Капсульный земснаряд  – это земснаряд в машинном отделении которого располагается капсула (габарит в соответствии с насосом), которая при помощи гидроцилиндров опускается под воду на глубину от 1 м до 3 м от осадки земснаряда, при этом концентрация пульпы увеличивается на 15 – 20 % от обычного земснаряда  и глубина разработки грунта до 15 и более метров, так как нет атмосферного сопротивления при всасе грунта нежили на обычном земснаряде. Привод основного насоса в таких земснарядах только гидравлический, так как это позволяет уменьшить в габаритных размерах и сделать более компактный  данный узел.

Правильность изготовления деталей и узлов контролируется визуально и обмерами с применением стандартного измерительного инструмента. На заводе производится контрольная сборка земснаряда. Земснаряд поставляется в разобранном виде по железной дороге или автотранспортом за счет «Заказчика», его сборка и швартовые испытания на месте эксплуатации производятся “Изготовителем” за счет «Заказчика».

Будем рады долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству!

тел./факс: (0552) 29-91-13, 42-80-79

моб. 8-067-552-64-77

8-095-892-04-15

8-050-253-04-39

brikosa2000@mail.ru

сайт:  www.zemsnaryad.in.ua